ThuỐC hIỆN và chẤT phỤ gia

Thuốc hiện Kodak với  giá vừa phải

Được thiết kế chế tạo với mục đích dung cho người sử dụng co kinh phí vừa phải, loại thuốc hiện này của Kodak co chất lượng tốt co the sử dụng được cho các qui trình xử lý đòi hỏi ảnh chất lượng cao .

Chất lượng ổn định:

Ban co the yên tâm về chất lượng ảnh ổn định trên từng tờ phim một khi dung loại hóa chất này .Không phải mất thời gian và chi phí hiệu chỉnh nếu phơi sáng hoặc qui trình rửa mỗi khi bạn thay đổi liều thuốc hiện .

Qui trình rửa nhanh và qui trình thường :

Đổ đầy thùng  chứa của bạn với loại thuốc này khi muốn rửa các loại film sau :

- Phim chụp X quang tổng hợp và film laser

- Khi sử dụng chu kỳ rửa nhanh và chu kỳ thường  .

- Rửa các phim của Kodak hoặc các phim chất lượng cao của các nhà sản xuất khác .

Độ đậm đặc:

Hộp đựng 3 thành phần A,B,C cho phép co được 10GL(38-40 lít ) dung dịch thuốc hiện.

Đặt hàng:

Để đặt hàng hoặc cần thêm thông tin gì, xin liên lạc với các đại diện của Kodak tại các địa phương của bạn. Bạn cũng co the xem thông tin tại địa chỉ internet sau đây :www.kodak.com/go/health

Tính năng KỸ thuẬT

Xem bảng (đính kèm ) tốc độ film TMG của Kodak khi xử lý với các loại thuốc rửa của các hãng khác nhau.

Các thông tin kỹ thuật khác :

| PH(tại 800F hoặc 270C) | 10,29 đến 10,45 |
| --- | --- |
| Tỷ trọng riêng (tại 700F hoặc 210C) | 1,059 đến 1,060 |

Tốc độ bổ xung thuốc (replenishment rate)

(Theo tiêu chuẩn Kodak /Mỹ)

| Loại film | Số lượng film | Tốc độ |
| --- | --- | --- |
| Thường và film laser | Tốc độ đối với film 35x43 cm |  |
|  | Tốc độ cao | 60ml |
|  | Tốc độ trung bình | 80ml |
|  | Tốc độ thấp | 100ml |